| UBND PHƯỜNG CƯ BAO TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2025 - 2026 Môn: Khoa học tự nhiên 9 – PHÂN MÔN LÍ |
| --- | --- |

I.Trắc nghiệm (nhiều lựa chọn, đúng sai, trả lời ngắn)

- Mô tả được cấu tạo và cách sử dụng kính lúp.

- Phát biểu nội dung định luật Ohm? Viết biểu thức của định luật ohm?

- Điện trở là gì? Trong hệ SI, đơn vị đo điện trở là gì?

- Điện trở của một đoạn dây dẫn kim loại hình trụ có chiều dài l và tiết diện S được tính bằng công thức nào?

- Nêu đặc điểm về cường độ dòng điện và điện trở tương đương của mạch nối tiếp, song song.

- Viết công thức tính năng lượng điện? công suất điện?

- Công suất điện định mức của thiết bị điện là gì?

II.Tự luận

Câu 1. Một đoạn dây dẫn kim loại làm bằng Nichrome hình trụ có chiều dài l= 100m và tiết diện S=0,05mm2.

- Tính điện trở của dây dẫn.

- Mắc dây dẫn vào hiệu điện thế 220 V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây.

Câu 2. Cho đoạn mạch điện như hình bên. Biết R1=14Ω,R2=16Ω, UAB = 24V.

- Tính Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

- Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế.

- Tính công suất điện của đoạn mạch mạch AB.

- Tính lượng điện năng mà mạch tiêu thụ trong 30 phút.

Câu 3.

Cho đoạn mạch điện AB gồm hai điện trở R1= 15Ω, R2=25Ω được mắc nối tiếp với nhau.

- Tính điện trở tương đương của mạch AB.

- Một vôn kế được mắc vào hai đầu điện trở R1 và chỉ giá trị 6V. Tính hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB

- Tính công suất mà đoạn mạch AB tiêu thụ ?

Câu 4.

Cho đoạn mạch điện như hình bên. Biết R1=12Ω,R2= 8Ω, ampe kế A1 chỉ 0,5A. A2 chỉ 0,75A

- Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

- Tính số chỉ ampe kế A.

- Tính công suất điện của đoạn mạch mạch AB.

- Tính lượng điện năng mà mạch tiêu thụ trong 10 phút.

Câu 5. Trên nhãn của chiếc quạt đứng có ghi: “220V - 75W”.

- Em hãy cho biết ý nghĩa của các con số này.

- Một học sinh cho rằng: "Nếu kết nối quạt vào nguồn điện 160V thì quạt sẽ chạy mạnh hơn và mát hơn". Theo em, ý kiến của bạn đó đúng hay sai? Hãy giải thích dựa trên ý nghĩa của con số 220V ghi trên nhãn

- Mỗi ngày sử dụng quạt 3 giờ ở iệu điện thế 220V. Tính số tiền điện phải trả khi sử dụng quạt trong một tháng ( 30 ngày), Cho 1kWh điện có giá 3000 đồng.

-----------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------